合肥三中校园篮球场面层维修项目招标文件

合肥三中校园篮球场因地面面层损坏严重需要维修，现对外发布公开招标公告，欢迎符合条件的供应商前来投标。

- 一、项目名称：合肥三中校园篮球场面层维修项目

- 二、 项目概算：4.6万元

- 三、资金来源：自筹。

- 四、招标人：合肥市第三中学

- 五、联系人：朱老师

- 电话：62686608

- 六、监管人：合肥市第三中学纪检监察室

- 联系人：吴老师

- 电话：62686610

七、供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体报价；

3、具有合法的营业执照和独立法人；

4、具有建筑装饰装修三级及以上资质。

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

八、项目概况：

合肥三中位于合肥市庐阳区宿州路196号，占地面积约40000平方米，建筑面积约33517平方米。校园2块室外篮球场位于操场东侧，面积共约1200平方米，现是硅PU面层，多年高频率使用面层严重老化，面层损毁严重，现铺装环集水井潜水泵损坏及电梯基坑因密封不严而渗水。

九、主要改造内容：

- 将原场地面层铲除、打磨、底涂（渗透基础强化基础增强连接）、封底层（保证基础平整度）、发泡弹性层（专业的弹性和舒适的缓冲吸收性能）厚度3.5mm、加强层（专业的回弹，软与硬的合理过度）厚度1.3mm、面层（超强的耐磨性和耐久性，合理的滑动摩擦）厚度0.2mm。

- 篮球场按标准重新画出标线，满足日常训练、比赛要求。

- 货物技术参数及要求

（1）硅PU结构为：基础层（沥青或混凝土）、底涂（渗透基础强化基础增强连接）、封底层（保证基础平整度）、发泡弹性层（专业的弹性和舒适的缓冲吸收性能）厚度3.5mm、加强层（专业的回弹，软与硬的合理过度）厚度1.3mm、面层（超强的耐磨性和耐久性，合理的滑动摩擦）厚度0.2mm与场地标线。

（2）本项目含本次采购数量的原有硅PU面层拆除，打磨至原有基础层。

（3）球场原材料（硅PU球场弹性层材料、硅PU球场面漆）有害物质限量、硅PU球场面层成品有害物质限量及有害物质释放率须满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求，甲醛≤0.4mg/m².h，苯≤0.1mg/m².h,甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0mg/m².h，总挥发性有机化学物（TVOC）≤5.0mg/m².h，二硫化碳≤7.0mg/m².h，响应文件中提供第三方有权机构出具的带有 “CMA ”的标识的测试合格报告扫描件。

（4）球场的弹性层为微气囊缓冲反弹结构，弹性层力学性能决定整个场地的面层耐用质量，要求弹性层结构满足球反弹率≥75%，20%≤冲击吸收≤50%，垂直变形≤3mm，拉伸强度≥0.7MPa，拉断伸长率≥90%，撕裂强度≥5kN/m,响应文件中提供第三方有权机构出具的带有 “CMA ”的标识的测试合格报告扫描件。

（5）球场面漆材料要求无刺鼻气味，气味等级≤3级，重金属含量化学检测需满足可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg，响应文件中提供第三方有权机构出具的带有 “CMA ”标识的测试合格报告扫描件

- 十一、施工要求：

（1）项目概况中介绍的数量及面积仅供参考，实际工程量需要供应商自行到现场考察，如因供应商没有进行现场考察或考察不细致，造成定量不足，报价过低，一切责任由成交供应商负责，漏项在伍仟元以内的内容视为已含在报价中。

（2）针对响应文件中提供的相关材料，招标人有权要求成交供应商在合同签订后7个工作日内按采购人要求提供相关材料原件核查。招标人有权要求成交供应商对任一采购产品进行参数验证，如不符合招标文件或响应文件响应要求，招标人有权终止合同，并上报监督管理部门按相关规定处理。

（3）保修期内非因招标人人为原因而出现质量问题的，由成交供应商负责保修、包换、或者包退，并承担调换或退货的实际费用，成交供应商不能修理和不能调换，按有关法律法规处理。

（4）合同期间，按时完成各项工作，各种资料记录及时、完整，按时提交各种资料纸质、电子版，作为招标人考核、支付费用的依据。成交供应商如果不在合同规定期限内完成施工，招标方有权追究其违约责任。

（5）成交供应商须加强对施工人员的安全教育，必须具备国家认可的有效证件，持证上岗；穿戴符合施工要求的工作服，严格按施工操作安全规范要求进行施工。在合同履约期间内，发生任何安全事故，由成交供应商负全部责任，如对招标人造成损失，还要追究成交供应商的连带责任。

（6）本项目施工时间：在接到开工通知后15天内完成施工，不得以天气、人员、时间、材料等其他任何原因拖延工期。在正常的教学时间内，不得因施工产生噪音而影响招标人正常的教育教学活动。

- （7）服务承诺书中应体现出完整的服务内容，包含但不限于服务人员配备、施工时间、施工方式、临时性任务响应等。

- （8）加强施工人员思想道德教育，遵守学校的各项规章制度，文明施工。在施工过程中，要爱护学校环境，不得在公共场合抽烟、喝酒或做其他不文明的事。

- （9）项目经理要坚守岗位，技术负责人要充分勘察施工环境及施工条件，精心组织施工，监管好施工人员，不得偷盗学校及私人物品，如有发生，除按价赔偿外，还要对成交供应商进行经济处罚，造成犯罪的，将移送司法机关处理。

- （10）在开工前，所有涉及施工范围内的物品，要做好成品保护工作，在施工中如对招标人原有物品造成损坏的，要照价赔偿。

- （11）本项目所产生的所有垃圾必须清除外运。

(12)特别要求：本项工程严禁挂靠施工，在后期进场施工中务必做到：

A、现场必须配备技术负责人一名、现场施工负责人一名。

B、如证实成交供应商存在挂靠行为，则视为没有能力继续承担本项目施工，招标人可勒令成交供应商中途退场，且不予结算。

十二、管理服务应达到的各项指标

1、杜绝任何责任事故，杜绝刑事案件；

2、施工质量率达100%；

3、施工完成时间不超过15天；

4、施工文明及服务满意率95%以上。

十三、报价要求

1、本项目报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于施工费、材料费、人工费、机械费、措施费、管理费及各种风险费用、利润等为完成本项目所需的一切费用，漏项在伍仟元以内的内容视为已含在报价中。

2、供应商须充分考虑所投服务成本，成交后及合同履约期内，不得以任何理由要求对其成交价格进行变更或拒绝施工。

3、本项目结束后，招标人组织人员进行验收，验收合格后需要审计部门进行审计，招标人依据审计报告一次性支付审计工程款，审计费用由成交供应商承担。

- 4、本项目质保2年，在质保期内发生任何与施工有关的责任缺陷，成交供应商应无条件免费予以修复。

- 十四、评分标准：

- 1、初审资料：

| - 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 评审指标 | - 评审标准 | - 格式及材料要求 |
| - 1 | - 营业执照 | - 合法有效 - 提供扫描件并加盖供应商公章 | - 提供有效的供应商营业执照，应完整体现出营业执照（或事业单位法人登记书）的全部内容。 |
| - 2 | - 资质证书 | - 合法有效 - 提供扫描件并加盖供应商公章 | 建筑装饰装修三级及以上资质证书扫描件 |
| - 3 | - 质量承诺函 | - 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商公章 | - 详见附件格式一，格式错误，视为不合格。 |
| - 4 | - 投标响应函 | - 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商公章 | - 详见附件格式二，格式错误，视为不合格。 |
| - 5 | - 投标授权书 | - 格式、填写要求符合投标文件规定并加盖供应商公章 | - 法定代表人参加投标的无需此件， - 提供身份证明即可。详见附件格式三， - 格式错误，视为不合格。 |
| - 6 | - 投标报价 | - 格式、填写要求符合投标文件规定并加盖供应商公章 | - 报价不得高于本项目最高限价；详见附件格式四，格式错误，视为不合格。 |

- 初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

- 2、 综合评分

- （1） 评标小组按下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

- （2）本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术与资信分值占总分值的权重为 70%，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 工程主要施工方案 | 评标小组根据供应商针对本项目实际情况所提供的主要施工方案进行综合评审 （1）工程概况理解描述清晰，主要施工方案内容详实、完整、条理清晰，针对性强，对现场环境熟悉的，得10~15分； （2）工程概况理解描述较清晰，主要施工方案内容基本齐全，条理比较完善，对现场环境有一定熟悉度，得5~9分； （3）工程概况理解有待提升，主要施工方案内容需要进一步完善的，对现场需要进一步熟悉的，得1~4分； （4）不可行或未提供的不得分。 | 0~15分 |
|  | 工程进度计划 与措施 | - 评标小组依据供应商结合本工程特点提供的工程进度计划及措施进行综合评审。 - （1）工程进度计划与措施满足或优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得10~15分。 - （2）工程进度计划与措施基本满足本项目采购需求，具有可行性、实用性、针对性得5~9分。 - （3）工程进度计划与措施需要进一步完善，可行性、实用性、针对性有待改善的，得1~4分。 - （4）不可行或未提供的，不得分。 | 0-15分 |
|  | 工程施工重难点分析及处理措施 | 评标小组根据供应商针对本项目提出的工程施工重难点分析及应对措施进行综合评审； （1）对本项目施工重难点分析完整详细，处理措施可行性、实用性、针对性强，得10~15分。 - （2）对本项目施工重难点分析基本详细，处理措施可行性、实用性、针对性，得5~9分。 - （3）对本项目施工重难点分析有待完善，处理措施可行性、实用性、针对性有待改善的，得1~4分。 （4）不可行或未提供的，不得分。 | 0-15分 |
|  | 服务承诺函 | 评标小组根据供应商针对本项目提出的服务承诺方面进行综合评审； （1）施工人员配备齐全、合理。施工进度与时间把控得当，响应招标人其他临时性任务态度积极的，得7~10分。 （2）施工人员配备较齐全、较合理。施工进度与时间把控比较得当，响应招标人其他临时性任务态度较积极的，得4~6分。 （3）施工人员配备不齐、合理性一般。施工进度与时间把控一般，响应招标人其他临时性任务态度一般的，得1~3分。 （4）不可行或未提供的，不得分。 | 0-10分 |
|  | 供应商 业绩 | 自2022年1月1 日以来（以合同签订时间为准），供应商具有建筑装饰装修施工项目业绩，每提供一个业绩得5分，满分15 分。 注： 响应文件中须提供业绩合同文件扫描件（完成和正在履约的合同均认可），如以上证明材料无法体现时间、项目内容等评审因素，须另附业主单位（合同甲方）出具的证明材料加以说明，否则不得分； | 0-15分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 评标报价得分＝（评标基准价/最后评标报价）×30％×100 |  |  |

- 十五、确定成交供应商及中标公示时间、方法：

- 1、确定成交供应商：综合评分，按照综合得分由高到低进行排名，得分最高的供应商中标。中标后如不能按招标要求进行履约，经评标小组成员确认后，选用排名第2的供应商，以此类推。未中标供应商投标文件自行作废，不予退还。

- 2、中标公示时间及方法：中标公示时间为3天，在合肥三中校园网。

- 3、投标方式：将投标文件电子档拷入U盘装入档案袋内密封、盖章后自行在指定时间内送到合肥三中总务处（不接受其他任何投递方式）。封面须注明“合肥三中校园篮球场面层维修项目投标文件”字样。本项目不接受其他任何投标文件的方式。（封袋应写明项目名称、供应商名称、联系人名称、联系方式）。

- 十六、报价文件获取

- 1、获取方式：请自行登录合肥三中校园网查看。

- 2、疑问解答：如对招标公告有任何疑问，请在报名截止日期前工作时间内拨打总务处电话62686608、62686617咨询。（上午8.30-11:00、下午3:00-5:00）。

- 十七、联系人：朱老师、郭老师。

- 十八、投标文件接收截止时间：2025年11月14日下午5:00，过时不再接收。

- 十九、特别告知事项

- 1、询价响应文件是将来签订正式合同的组成部分，与正式合同具有同等法律效力；选用后签订合同价格为固定价格。在合同期内，不得以任何理由提出增加费用，在报价时，供应商应充分考虑并接受将来市场价格波动带来的影响。

- 2、报价单位投标后需保持电话畅通，进行投标相关事宜的确认，24小时内未响应则视为此次报价作废。

- 合肥市第三中学

- 二〇二五年十一月十一日

- 附：1、质量承诺函格式：

- 质量承诺函

- 合肥市第三中学：

- 我单位参与贵校合肥三中校园篮球场面层维修项目投标，现郑重承诺如下：

- 我单位是在工商部门注册的正规公司，具有合法的营业执照及招标公告中所要求的相关资质，有正规的营业场所及必要的办公设施。

- 我单位委托         ，身份证号码：                        ，参与本次投标，其身份合法有效，所有产生的一切法律后果由本单位承担。

- 我单位已认真阅读了招标公告的全部内容，充分理解招标公告中所有要求，完全响应招标公告中所有内容。

- 我单位承诺，一旦我单位中标，我们将严格按照招标文件中所约定的全部施工内容与要求进行施工，如有违约，贵单位有权取消我单位的中标资格并追究我单位法律责任。

- 在进场施工中精心组织、合理安排工期进度，文明施工，按质、按量、按时完成所有工作内容，严把工程质量，如有违反，我公司将无条件返工。

- 我公司承诺：此项目质保期限2年，在质保期内发生一切与施工有关的责任缺陷，我公司无条件免费予以修复。

- 工作中的安全工作全部由我单位负责，发生的一切安全事故都由我单位全部自行承担。

投标人：（投标单位盖章）

法定代表人：

年    月    日

附件2：

投标响应函

致：合肥市第三中学

- 根据贵方所发“合肥三中校园篮球场面层维修项目”公开招标公告，提交投标文件正本壹份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

- 1.我方完全响应招标文件中所列全部内容，按招标文件规定及报价承诺完成合肥三中校园篮球场面层维修项目相关服务；

2.我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标要求的日期内完成合同内容；

3.我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件、参考资料（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4.同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝；

5.我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责；

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7.与本投标有关的通讯地址：

电话：_______________座机：_______________

法定代表人（签字）：________________

（单位公章）日期：

- 附件3：

- 投标授权书

- 本授权书声明：本公司法人           （供应商法人姓名）授权          （供应商被授权代表姓名）代表我方参加本项目招标活动，全权代表我方处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、签约等。供应商被授权代表在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商被授权代表无转委托权，特此授权。

- 本授权书自出具之日起生效。

- 授权代表身份证明扫描件或影印件：

被授权人身份证影印件

（正面）

授权人身份证影印件

（正面）

- 授权代表联系方式：（请填写手机号码）

- 特此声明。

- 供应商签章：                   日 期：

- 注：1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明复印件；

- 2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，仅提供身份证明复印件。

附件4：

报价函

| - 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| - 报价范围 | - 全 部 |
| - 投标总报价 | - 大写： - 小写： 元。 |

- 项目名称：

- 供应商签章：

- 日  期：

- 注：

- 报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。